LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

检 测 报 告

项目名称： 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

地 下 水 检 测

委托单位： 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

内蒙古绿城生态环境科技有限公司

2022年11月30日

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

声  明

1、本报告无CMA章、本机构检验检测报告专用章无效；

2、本报告无编制人、审核人、批准人签名无效；

3、 本报告涂改无效；

4、 未经本机构批准，不得复制(全文复制除外，全文复制需重新加盖检

验检测专用章)报告或证书；

5、不可重复性试验不进行复检；

6、我公司不负责抽样(如样品是由客户提供)时，结果仅适用于客户提

供的样品；

7、 任何未经授权的对本报告的部分或全部转载、篡改、伪造行为都是违

法的，将追究法律责任；

8、 客户对机构数据和结果有疑议，需在报告收到15天内向本机构或上级

主管部门提出异议；

9、检验检测结果来自于其他机构时无能力分包的项目标注“*”,有能力

分包的项目标注“#”。

| 承担单位： | 内蒙古绿城生态环境科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位联系人： | 高燕 | 联系电话； | 0477-3142009 |
| 承担单位地址： | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区亿昌现代城B座1单元1502 |  |  |
| 委托单位联系人 | 王胤凯 | 联系电话： | 15149559038 |
| 委托单位地址 | 鄂尔多斯市准格尔旗 |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

- 一 、检测报告基本信息

表 1 基本信息一览表

| 委托单位 | 鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2022.11.23 |  | 测定日期 | 2022.11.23-11.26 |  |
| 样品数量 | 55个500ml聚乙烯瓶， 15个500ml玻璃瓶， 8个500ml无菌袋。 |  | 采样人员 | 刘伯文、肖志军 |  |
| 样品状态 | 厂区上游、渣水处理、厂区下游：无色无味，无悬浮物，水面无油膜； 污水处理：微黄，无味，无悬浮物，水面无油膜。 |  |  |  |  |
| 检测人员 | 何香玉、侯淑雅、王子娟、郭慧、付婷、李慧芳、高慧、武赛赛、刘伯文、 肖志军 |  |  |  |  |
| 点位名称及编号 | 坐标 | 检测项目 |  | 检测类别 | 检测频次 |
| 厂区上游 LCHJ-2022927-DX01 | E:111.279585° N:40.045631° | pH值、色度、臭和味、浑浊度、 肉眼可见物、总硬度、溶解性 总固体、耗氧量、氨氮、硝酸 盐(以“N”计)、亚硝酸盐氮、 硫酸盐、氯化物、氟化物、硫 化物、碘化物、挥发酚、氰化 物、砷、汞、硒、钠、铜、锌、 铁、锰、铅、镉、铝、六价铬、 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲 苯、阴离子表面活性剂、总大 肠菌群、菌落总数，共计37项。 |  | 地下水 | 检测1天，1 天检测1次 |
| 渣水处理 LCHJ-2022927-DX02 | E:111.287091° N:40.049466° |  |  |  |  |
| 污水处理 LCHJ-2022927-DX03 | E:111.287894° N:40.053732° |  |  |  |  |
| 厂区下游 LCHJ-2022927-DX04 | E:111.285749° N:40.053615° |  |  |  |  |

本页以下空白

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

二、 检测项目、检测依据、仪器名称型号及检出限表

表2检测项目、检测依据、仪器型号及检出限表

| 检测项目 | 依据的标准名称及编号 | 仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样 | 《地下水环境监测技术规范》 HJ/T 164-2020 | — | — | 一 |
| pH值 | 《水质pH值的测定电极法》 HJ 1147-2020 | 便携式PH计 /PHBJ-260/LCS-198 | 一 | 无量纲 |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T5750.4-2006(1色 度1.1铂-钴标准比色法) | 万分之一天平 /GA2004N/LCS-36 | 一 | 度 |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T 5750.4-2006 (3臭 和味3.1嗅气和尝味法) | 一 | 一 |  |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T5750.4-2006(4肉 眼可见物4.1直接观察法) | — | 一 |  |
| 浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T5750.4-2006(2浑 浊度2.2目视比浊法-福尔马肼标准) |  | 1 | NTU |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T5750.4-2006(7总 硬度7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法) | 滴定管(酸式)/LCS-98 | 1.0 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状 和物理指标》GB/T5750.4-2006 | 万分之一天平 /GA2004N/LCS-36 | 一 | mg/L |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综 合指标》GB/T5750.7-2006(1.1耗氧 量酸性高锰酸钾滴定法) | 滴定管(酸式)/LCS-98 | 0.05 | mg/L |
| 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光 度法》HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.025 | mg/L |
| 硝酸盐(以“N” 计 ) | 《水质无机阴离子(F-、Cl、NO2-、 Br、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测 定离子色谱法》HJ 84-2016 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.016 | mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度 法》GB 7493-87 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.003 | mg/L |
| 氯化物(Cl) | 《水质无机阴离子(F-、Cl、NO2-、 Br、NO³-、PO3-、SO32-、SO₄2-)的测 定离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.007 | mg/L |
| 氟化物 | 《水质无机阴离子(F、CI、NO2-、 Br、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测 定离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.006 | mg/L |
| 硫酸盐 (SO42-) | 《水质无机阴离子(F、Cl、NO2-、 Br、NO³-、PO43-、SO32-、SO42-)的测 定离子色谱法》HJ84-2016 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.018 | mg/L |

LCHJ-ZLJL-002

绿城检测                                   报告编号：LCHJ-2022927

续表2检测项目、检测依据、仪器型号及检出限表

| 检测项目 | 依据的标准名称及编号 | 仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫化物 | 《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光 光度法》HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.01 | mg/L |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金 属指标》GB/T5750.5-2006(4氰化物 4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法) | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.002 | mg/L |
| 碘化物 | 《水质碘化物的测定离子色谱法》 HJ778-2015 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.002 | mg/L |
| 挥发酚 | 《水质挥发酚的测定4-氨基安替比林 分光光度法》HJ503-2009 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.0003 | mg/L |
| 砷 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原 子荧光法》HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 /AFS-8220/LCS-69 | 3.0×104 | mg/L |
| 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原 子荧光法》HJ694-2014 | 原子荧光光度计 /AFS-8220/LCS-69 | 4.00×10-5 | mg/L |
| 硒 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原 子荧光法》HJ694-2014 | 原子荧光光度计 /AFS-8220/LCS-69 | 4.0×104 | mg/L |
| 铜 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸 收分光光度法》GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.05 | mg/L |
| 锌 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸 收分光光度法》GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.05 | mg/L |
| 铁 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分 光光度法》GB 11911-89 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.03 | mg/L |
| 锰 | 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分 光光度法》GB 11911-89 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.01 | mg/L |
| 铅 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸 收分光光度法》GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.01 | mg/L |
| 镉 | 《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸 收分光光度法》GB 7475-87 | 原子吸收分光光度计 /AA-7020/LCS-67 | 0.001 | mg/L |
| 铝 | 《生活饮用水标准检验方法金属指 标》GB/T5750.6-2006(1铝1.1铬天 青S分光光度法) | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.008 | mg/L |
| 钠 | 《水质可溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、 K+、Ca²+、Mg2+)的测定离子色谱法》 HJ 812-2016 | 离子色谱仪 /CIC-D100/LCS-59 | 0.02 | mg/L |
| 六价铬 | 《水质六价铬的测定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB 7467-87 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.004 | mg/L |

LCHJ-ZLJL-002

绿城检测                                    报告编号：LCHJ-2022927

续表2检测项目、检测依据、仪器型号及检出限表

| 检测项目 | 依据的标准名称及编号 | 仪器名称/型号/编号 | 检出限 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活 性剂 | 《水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-87 | 紫外可见分光光度计 /TU-1810DS/LCS-62 | 0.05 | mg/L |
| 三氯甲烷 | 《水质挥发性卤代烃的测定顶空 气相色谱法》HJ620-2011 | 气相色谱仪 /GC-4000A(09A) /LCS-66 | 2×105 | mg/L |
| 四氯化碳 | 《水质挥发性卤代烃的测定顶空 气相色谱法》HJ 620-2011 | 气相色谱仪 /GC-4000A(09A) /LCS-66 | 3×10-5 | mg/L |
| 苯 | 《水质苯系物的测定顶空/气相色 谱法》HJ1067-2019 | 气相色谱仪 /GC-4000A(09A) /LCS-66 | 2×10~-3 | mg/L |
| 甲苯 | 《水质苯系物的测定顶空/气相色 谱法》HJ 1067-2019 | 气相色谱仪 /GC-4000A(09A) /LCS-66 | 2×10-3 | mg/L |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物 指标》GB/T 5750.12-2006(2总大肠 菌群2.1多管发酵法) | 立式压力蒸汽灭菌器 /YM-75/LCS-13 生化培养箱 /SPX-150/LCS-56 |  | MPN/ 100mL |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物 指标》GB/T5750.12-2006(1菌落总 数1.1平皿计数法) | 立式压力蒸汽灭菌器 /YM-75/LCS-13 生化培养箱 /SPX-150/LCS-56 |  | CFU/ mL |

本页以下空白

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

- 三、检测结果

表3-1

内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室、外业室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.26 |  |  |
| 检测点位 | 厂区上游 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX01-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 7.9 |  | 6.5-8.5 | 是 |
| 色度 | 度 | 5 |  | ≤15 | 是 |
| 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 | 是 |
| 臭和味 | — | 无任何臭和味 |  | 无 | 是 |
| 浊度 | NTU | 1.8 |  | ≤3 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 364 |  | ≤450 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 510 |  | ≤1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.77 |  | ≤3.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.255 |  | ≤0.50 | 是 |
| 硝酸盐(以“N”计) | mg/L | 7.16 |  | ≤20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.008 |  | ≤1.00 | 是 |
| 硫酸盐(SOt2-) | mg/L | 71.4 |  | ≤250 | 是 |
| 氯化物(CF) | mg/L | 27.6 |  | ≤250 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.182 |  | ≤1.0 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.02 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L |  | ≤0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.05 | 是 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.08 | 是 |
| 砷 | mg/L | 3.0×10-4L |  | ≤0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-5L |  | ≤0.001 | 是 |
| 硒 | mg/L | 4.0×10-L |  | ≤0.01 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(Ⅲ类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

续表3- 1  内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.25 |  |  |
| 检测点位 | 厂区上游 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX01-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 铜 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 锌 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.04 |  | ≤0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.05 |  | ≤0.10 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.001L |  | ≤0.005 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.019 |  | ≤0.05 | 是 |
| 铝 | mg/L | 0.008L |  | ≤0.20 | 是 |
| 钠 | mg/L | 14.6 |  | ≤200 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |  | ≤0.3 | 是 |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.02L |  | ≤60 | 是 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.03L |  | ≤2.0 | 是 |
| 苯 | μg/L | 2L |  | ≤10.0 | 是 |
| 甲苯 | μg/L | 2L |  | ≤700 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 |  | ≤3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 70 |  | ≤100 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(Ⅲ类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出。 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

表3-2  内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室、外业室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.26 |  |  |
| 检测点位 | 渣水处理 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX02-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.1 |  | 6.5-8.5 | 是 |
| 色度 | 度 | 5 |  | ≤15 | 是 |
| 肉眼可见物 | — | 无 |  | 无 | 是 |
| 臭和味 |  | 无任何臭和味 |  | 无 | 是 |
| 浊度 | NTU | 1.9 |  | ≤3 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 36 |  | ≤450 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 65 |  | ≤1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.58 |  | ≤3.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L |  | ≤0.50 | 是 |
| 硝酸盐(以“N”计) | mg/L | 1.09 |  | ≤20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003L |  | ≤1.00 | 是 |
| 硫酸盐(SOa2-) | mg/L | 11.6 |  | ≤250 | 是 |
| 氯化物(Cr) | mg/L | 3.11 |  | ≤250 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.006L |  | ≤1.0 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.02 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L |  | ≤0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.05 | 是 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.08 | 是 |
| 砷 | mg/L | 3.0×10-L |  | ≤0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-L |  | ≤0.001 | 是 |
| 硒 | mg/L | 4.0×104L |  | ≤0.01 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(II类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

续表3-2  内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.25 |  |  |
| 检测点位 | 渣水处理 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX02-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 铜 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 锌 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L |  | ≤0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01 |  | ≤0.10 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.001L |  | ≤0.005 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 |  | ≤0.05 | 是 |
| 铝 | mg/L | 0.008L |  | ≤0.20 | 是 |
| 钠 | mg/L | 4.03 |  | ≤200 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |  | ≤0.3 | 是 |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.02L |  | ≤60 | 是 |
| 四氯化碳 | g/L | 0.03L |  | ≤2.0 | 是 |
| 苯 | μg/L | 2L |  | ≤10.0 | 是 |
| 甲苯 | μg/L | 2L |  | ≤700 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 |  | ≤3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 79 |  | ≤100 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(Ⅲ类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出。 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

表3-3内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室、外业室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.26 |  |  |
| 检测点位 | 污水处理 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX03-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.3 |  | 6.5-8.5 | 是 |
| 色度 | 度 | 10 |  | ≤15 | 是 |
| 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 | 是 |
| 臭和味 | 一 | 无任何臭和味 |  | 无 | 是 |
| 浊度 | NTU | 2.1 |  | ≤3 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 71 |  | ≤450 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 125 |  | ≤1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.40 |  | ≤3.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.471 |  | ≤0.50 | 是 |
| 硝酸盐(以“N”计) | mg/L | 2.84 |  | ≤20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.031 |  | ≤1.00 | 是 |
| 硫酸盐(SO42-) | mg/L | 31.9 |  | ≤250 | 是 |
| 氯化物(CI) | mg/L | 4.83 |  | ≤250 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.140 |  | ≤1.0 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.02 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L |  | ≤0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.05 | 是 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.08 | 是 |
| 砷 | mg/L | 3.0×10-L |  | ≤0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-5L |  | ≤0.001 | 是 |
| 硒 | mg/L | 4.0×10-L |  | ≤0.01 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(II类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

续表3-3  内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.25 |  |  |
| 检测点位 | 污水处理 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX03-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 铜 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 锌 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.09 |  | ≤0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.04 |  | ≤0.10 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.001L |  | ≤0.005 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.033 |  | ≤0.05 | 是 |
| 铝 | mg/L | 0.008L |  | ≤0.20 | 是 |
| 钠 | mg/L | 10.0 |  | ≤200 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.07 |  | ≤0.3 | 是 |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.02L |  | ≤60 | 是 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.03L |  | ≤2.0 | 是 |
| 苯 | μg/L | 2L |  | ≤10.0 | 是 |
| 甲苯 | μg/L | 2L |  | ≤700 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 |  | ≤3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 92 |  | ≤100 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(Ⅲ类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出。 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

表3-4内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室、外业室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.26 |  |  |
| 检测点位 | 厂区下游 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX04-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| pH值 | 无量纲 | 8.2. |  | 6.5-8.5 | 是 |
| 色度 | 度 | 5 |  | ≤15 | 是 |
| 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 | 是 |
| 臭和味 | — | 无任何臭和味 |  | 无 | 是 |
| 浊度 | NTU | 1.6 |  | ≤3 | 是 |
| 总硬度 | mg/L | 36 |  | ≤450 | 是 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 57 |  | ≤1000 | 是 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.38 |  | ≤3.0 | 是 |
| 氨氮 | mg/L | 0.025L |  | ≤0.50 | 是 |
| 硝酸盐(以“N”计) | mg/L | 1.62 |  | ≤20.0 | 是 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003L |  | ≤1.00 | 是 |
| 硫酸盐(SO₄2-) | mg/L | 11.8 |  | ≤250 | 是 |
| 氯化物(Cl) | mg/L | 6.45 |  | ≤250 | 是 |
| 氟化物 | mg/L | 0.070 |  | ≤1.0 | 是 |
| 硫化物 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.02 | 是 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L |  | ≤0.002 | 是 |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.05 | 是 |
| 碘化物 | mg/L | 0.002L |  | ≤0.08 | 是 |
| 砷 | mg/L | 3.0×104L |  | ≤0.01 | 是 |
| 汞 | mg/L | 4.00×10-5L |  | ≤0.001 | 是 |
| 硒 | mg/L | 4.0×10-L |  | ≤0.01 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(Ⅲ类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

续表3-4  内蒙古绿城生态环境科技有限公司检测数据报告单

| 样品类型：地下水 |  |  | 分析科室：检测室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2022.11.23 |  |  | 测定日期：2022.11.23-11.25 |  |  |
| 检测点位 | 厂区下游 |  |  | 标准限值 | 是否符合 |
| 样品编号 | LCHJ-2022927-DX04-01 |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| 铜 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 锌 | mg/L | 0.05L |  | ≤1.00 | 是 |
| 铁 | mg/L | 0.03L |  | ≤0.3 | 是 |
| 锰 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.10 | 是 |
| 铅 | mg/L | 0.01L |  | ≤0.01 | 是 |
| 镉 | mg/L | 0.001L |  | ≤0.005 | 是 |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 |  | ≤0.05 | 是 |
| 铝 | mg/L | 0.008L |  | ≤0.20 | 是 |
| 钠 | mg/L | 12.4 |  | ≤200 | 是 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |  | ≤0.3 | 是 |
| 三氯甲烷 | μg/L | 0.02L |  | ≤60 | 是 |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.03L |  | ≤2.0 | 是 |
| 苯 | μg/L | 2L |  | ≤10.0 | 是 |
| 甲苯 | μg/L | 2L |  | ≤700 | 是 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 |  | ≤3.0 | 是 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 50 |  | ≤100 | 是 |
| 参考标准 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017(I类) |  |  |  |  |
| 备注 | “L”代表未检出。 |  |  |  |  |

绿城检测

LCHJ-ZLJL-002 报告编号：LCHJ-2022927

- 四 、质量保证和质量控制

(1)检测人员均持证上岗，使用检测仪器设备均经计量部门检定合格并在有效期 内。

(2)检测过程严格执行国家相关法律、法规、技术规范，进行全程序质量控制。

(3)样品在采样过程中采集不少于10%的平行样，结果均在误差允许范围之内； 样品在分析过程中分析不少于10%的质控样品，结果均在误差允许范围之内。

(4)样品的采集记录及分析检测结果，按照国家标准和检测技术规范有关要求进  行数据处理和填报，严格执行三级审核制度，经过审核，最后由授权签字人批准。

报告编制人：

批   准  人 ：高 燕

-----报告结束-----

审 核 人 ：

批准日期：