西北能化安[2019] 47 号

西北能化公司现场监护人员考核管理办法

一、目的

现场监护人员在直接作业环节中起到关键的作用，为确保现场监护人员在监护过程中能够认真履行监护职责，特编制此管理办法，严格规范现场特殊作业。

二、适用范围

本办法适用于西北能源化工有限责任公司所有的现场特殊作业。

三、编制依据

1.《化学品生产单位特殊作业安全规范GB30871-2014》；

2.西北能源化工有限责任公司《特殊作业管理制度》。

四、监护人员分类

监护人员共分为两个级别：A级为班长及班长以上管理人员，

B级为车间广大一线员工。

五、监护级别

A级监护人员监护以下特殊作业：

（1）特殊动火作业；

（2）二级吊装作业；

（3）四级高处作业；

（4）同时涉及四种及以上的受限空间作业；

（5）节假日期间的特殊作业。

B级监护人员监护除A级以外的其他特殊作业。

六、监护人职责

1.监护人必须熟悉监护现场情况，确认现场所需警示标志摆放到位；

2.监护人必须有判断和处理异常情况的能力，懂得急救知识，现场出现着火、人员受伤等意外时，要及时进行扑救和救护，并汇报车间，拨打应急电话；

3.监护人必须确认作业票证的期限、地点、任务、签发等符合要求，并协助车间验证施工作业人的资质和数量，了解作业人员情况，禁止无证人员进入现场从事检修工作；

4.严格按照作业票证上的要求和其它检维修施工安全管理有关规定的要求，协助车间设置作业区域，落实各项安全防范措施和风险削减措施，准备现场所需消防设施、安全、气防设施，所备设施必须完好；

5.检查作业人员着装、工具袋、通讯设施、各种安全、防护仪器、设施的佩戴使用情况；

6.安全措施落实不到位或削减风险措施不完善时，有权提出停止作业；

7.监督作业区域周边情况，发现异常，及时通知作业人员停止作业，同时，要禁止无关人员进入作业区域；

8.受限空间作业还要同作业人员拟订联络信号，随时保持联络；

9.受限空间作业监护人员，在作业结束时，必须确认作业人随身携带物品与作业前一致，发现物品缺少，必须督促并协助作业人员找到缺失物品；

10.严格检查作业人员的作业机具摆放应符合安全技术要求，要制止作业人员因施工私自占用装置消防通道；

11.监护人不得擅自离开监护现场，因故不得不离开时，必须汇报车间，停止作业，回收作业票，并确认所有作业人员前往安全区域；

12.对于强行违章作业的指令有权拒绝；

13.作业结束时，要督促作业人员清理现场，防止现场遗留火种等危险、危害因素。

七、相关考核规定

1.监护人必须了解动火区域或岗位生产过程，熟悉工艺操作和设备状况；有较强责任心，会正确熟练使用消防器材和设施，出现问题能够及时准确处理，有应对突发事故的能力。如不会使用“两防器材”及安全设施，考核现场监护人100元；

2.监护人必须落实和检查动火作业的各项安全控制措施，严格监督执行“四不动火”原则，现场监护人员因特殊情况需离开动火现场的，必须通知动火作业人停止动火，或者安排其他监护人员进行监护；如果违反“四不动火”原则而没有采取相应的制止措施，考核现场监护人100元；

3.动火作业中有异常情况发生或安全控制措施发生变化时监护人应制止动火，及时收回动火作业票证，并向车间负责人报告。没有制止动火并收回动火票证的考核现场监护人100元，没有向车间负责人报告的考核监护人100元；

4.对动火部位与动火作业票证不符、安全控制措施落实不到位的，有权制止动火，并收回动火作业票证；对不执行“四不动火”要求又不听劝阻的，有权强制收回动火作业票证，并报告有关领导。没有制止动火作业的，考核现场监护人100元。没有上报有关领导，考核现场监护人100元；

5.现场监护人员检查现场使用的工器具是否符合规范要求，如不符合规范要求的，做出如下考核：

（1）切割动火作业使用的氧气瓶与乙炔瓶相隔不足5米的，二者与动火作业地点不足10米的，而没有向作业人提出要求进行整改的，考核现场监护人100元；

（2）电气配电箱未进行漏电接地、未使用漏点保护措施，没有向作业人提出要求整改的，考核监护人100元；

（3）现场使用的电焊机把线有破损，二次线搭接不正确，考核现场监护人100元；

6.监护人在监护时不佩戴监护胸卡，不穿戴监护服的，考核现场监护人100元；

7.在作业结束后立即组织相关人员进行现场验收确认，并进行闭票，否则考核监护人员100元；

8.监护人不在现场监护，未履行监护职责的，考核监护人100元；

9.监护人应熟悉工艺程序，了解作业内容及危害因素，若监护人不了解作业内容及危害因素的考核现场监护人100元；

10.受限空间作业，监护人要确认现场处于安全环境状态，检查防护器具是否完好。有毒防护器具不完好，不到位而允许作业，考核现场监护人员100元，没有进行强制通风置换合格作业的，按照“严重三违”进行考核；

11.遇有紧急情况有权终止作业，按照应急预案处理，没有终止作业按照“一般三违”处理，后果严重的由公司进行处理；

12.受限空间作业超过2小时未进行分析的，按照“严重三违”进行考核；

八、其他要求

本办法若与公司安全一号文考核中有所冲突，按照公司一号文进行处理。

本规定自下发之日起执行。

鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司

2019年4月20日

西北能化公司综合部                          2019年4月20日印发